建设项目竣工环境保护

验收监测报告

报告编号：MZGY-YS-1902

项目名称：梅州永固胶粘剂制品建设项目

委托单位：梅州永固胶粘剂制品有限公司

梅州市高远科技有限公司

2019年5月

检测单位：梅州市高远科技有限公司

报告编制：

报告审核：

报告批准：

项目负责人：蓝婷婷

参与人员：沈富萌  韩丽香  林艳芳  彭晓勇  叶冰  谢玉琴

梅州市高远科技有限公司

地 址：广东省梅州市平远县平远大道高新路11号

电 话：0753-8896388

传 真: 0753-8823168

- 一、前  言

梅州永固胶粘剂制品有限公司是一家主要从事拼板胶制品加工生产的企业，公司位于广东省梅州市广州南沙（平远）产业转移工业园内（原梅州市平远县天河工业园），中心地理坐标为E115°52′29.57″，N24°32′26.72″。占地面积30015m2，建筑面积6000m2。项目主要从事拼板胶制品的制造，年生产量约为500吨，项目总投资500万港元。该公司于2008年委托国家环境保护总局华南环境科学研究所编制了《梅州永固胶粘剂制品有限公司永固胶粘剂制品建设项目环境影响评价报告表》，报告表于同年6月23日取得平远县环境保护局的环评批复（平环建函〔2008〕6号）。由于受资金、市场等因素的影响，项目启动一再延缓，于2012年12月开始建设，此后停停建建，建设工期较长，直至2017年12月才完成工程建设。项目建成后，于2018年3月开始调试运行，同年4月开展建设项目环境保护竣工验收，发现锅炉不符合《广东省锅炉污染整治实施方案(2016年-2018年)》的相关要求，需要对锅炉实施升级改造。随后，梅州市永固胶粘剂制品有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《梅州永固胶粘剂制品有限公司锅炉改造建设项目环境影响评价报告表》，并于2018年12月26日取得平远县环境保护局的环评批复(平环建函(2018)31号)。梅州市永固胶粘剂制品有限公司锅炉改造工程于2019年1月实施，3月完成改造后调试运行。

2019年3月锅炉改造完工，梅州永固胶粘剂制品有限公司申请环保竣工验收。该公司委托梅州市高远科技有限公司承担项目的竣工环境保护验收监测工作。根据环境保护部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评﹝2017）4号文及其附件的规定和要求，我公司于2019年3月中旬对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据建设项目竣工环境保护验收监测方案，梅州市高远科技有限公司于2019年3月28日~29日对该项目进行了现场监测，并在此基础上编写此验收监测报告。

- 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)，2017 年 10 月《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》）；

- 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评﹝2017）4号文；

- 关于《梅州市永固胶粘剂制品建设项目环境影响报告表》审批意见（平环建函〔2008〕6号）；

- 《梅州永固胶粘剂制品有限公司建设项目环境影响评价报告表》（国家环境保护总局华南环境科学研究所编制）；

- 三、建设项目工程概况

- （一）工程基本情况

1. 项目名称：梅州永固胶粘剂制品有限公司。

2. 项目性质：新建。

3. 工程规模：主要从事拼板胶制品加工生产，年生产能力为500吨。

4. 项目投资

该项目总投资500万港元，其中环保总投资为25万港元，占总投资的5%。

5. 地理位置及厂区平面布置

公司位于广东省梅州市广州南沙（平远）产业转移工业园内，主要建设内容包括原料车间、生产车间、成品车间、办公室、员工宿舍和饭堂以及一些其他辅助性的建筑物。

6. 生产组织与劳动定员

本项目劳动定员30人，年工作天数为180天，8小时工作制，均不在厂区食宿。

- （二）建设规模及内容

项目占地面积30015m2，建筑面积共6000m2。项目主要建筑物有原料车间、生产车间、成品车间，另外还有办公室、员工宿舍以及其他辅助性的建筑物。

- （三）项目原料及能源消耗

表3-1主要原辅材料及消耗表

| 序号 | 名称 | 年耗量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 | 105 | 外购 |
| 2 | 丁苯共聚物乳胶 | 270 | 外购 |
| 3 | 亚克力树脂 | 100 | 外购 |
| 4 | PVA | 30 | 外购 |
| 5 | 碳酸钙 | 60 | 外购 |
| 6 | 促进剂 | 3 | 外购 |
| 7 | 防腐剂 | 1.2 | 外购 |
| 8 | 消泡剂 | 0.5 | 外购 |

- （四）公用工程

用电情况：本项目预计年耗电量约36000Kwh/a，由市政电网提供。

给水情况：项目用水包括生产用水和生活用水，用水量约为960t/a，由市政供水管网供给。

排水情况：本项目生产用水全部循环使用不外排。清洗废水经三级沉淀沉淀后回用于生产用水。现定员30人，不设食宿，根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），办公用水按 0.04m3/人•d 计算，则办公用水量为1.2m3/d，排污系数取 0.9，即生活污水产生量为1.08 m3/d生活污水经三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作种类标准，用于厂区周围绿化浇灌。

项目水平衡     1.2             1.08

生活用水

三级化粪池

厂区周围绿化浇灌

- 损耗0.12

3.8

新鲜水

5.4

生产用水

0.4               0.3

清洗用水

三级沉淀池

损耗0.1

图3-2  项目日水平衡示意图    单位 m3/d

- （六）生产工艺流程

1.拼板胶制品加工生产工艺流程如图3-3所示：

搅拌

冷却

冷却

加热水               加CaCO3                     加原材料

PVA

加助剂

搅拌

胶水成品

分装入库

图3-3  拼板胶制品加工生产工艺流程

（七）排污分析

1.废水

该项目产生的废水主要为职工生活污水。其主要污染物见表3-4

表3-4 废水来源及处理方式

| 废水名称 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、SS、LAS | 间歇 | 本项目生产用水全部循环使用不外排。清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产用水。生活污水经过三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作种类标准，用于厂区周围绿化浇灌。 |

2.废气

该项目的废气主要来源为：生产过程中碳酸钙加入反应炉时产生少量的粉尘（呈无组织排放，主要沉降在生产车间的机器周围）、燃油锅炉产生的一定量SO2、NOX、烟尘（处理后的废气经排气筒引至8米高空排放）；其主要污染物见表3-5。

表3-5 废气来源及处理方式

| 废气名称 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 无组织间歇排放 | 产生的碳酸钙粉尘大部分自然沉降在生产间的机器周围，小部分以无组织形式排放，排放应符合《大气污染物排放限值》DB 44/27-2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。 |
|  | SO2、NOX、烟尘、 烟气黑度 | 有组织间歇排放 | 锅炉废气经排气筒引至8米高空排放，排放应符合《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2新建锅炉标准。 |

3.噪声

本项目噪声主要来源于锅炉运作以及搅拌机马达产生的噪声，见表3-6。

表3-6 噪声来源及处理方式

| 废水名称 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 间歇 | 采取合理的安装和减震降噪和隔音等措施及加强管理，使噪声低于《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348－2008）3类标准限值排放。 |

4.固体废弃物

本项目固废主要为生活垃圾、废包装袋和废包装桶，处理情况见表3-7。

表3-7  固废来源及处理方式一览表

| 序号 | 固废名称 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 交由环卫部门 |
| 2 | 废包装袋 |  |
| 3 | 废包装桶 | 由相关厂商回收利用 |

- （七）环保设施工程概况

1.该项目环保处理设施处理如图3-8。

生活污水

三级化粪池处理

厂区周围绿化浇灌

图3-8  废水处理工艺流程图

- 2.废气处理设施如图3-9

燃烧0#优质柴油排放

锅炉废气

图3-9  废气处理工艺流程图

- 四、环评及环评批复要求落实情况

表4-1环评要求和实际落实情况对照表

| 项目 | 环评要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 污水 | 项目无生产性废水排放。园区污水处理厂污水管网铺设到位前，生活污水经三级化粪池厌氧处理设施处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准后就近排入超竹河。 | - 本项目生产用水全部循环使用不外排。生活污水排放量较小，经三级化粪池处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作种类标准，用于厂区周围绿化浇灌。 |
| 废气 | - 锅炉废气收集处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014标准中新建锅炉大气污染物排放限值后通过8米高排气筒排放。 厨房油烟采用运水烟罩或静电除油烟装置处理后排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）由外置管道引至楼顶高空排放。厨房以清洁能源液化石油气作为燃料，燃烧产生SO2、NO2。 | 经检查，现用锅炉为燃油锅炉，燃料为0#优质柴油。经检测，锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2新建燃油锅炉排放浓度的限值要求；无组织废气颗粒物符合DB 44/27－2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。 本项目员工均不在厂区食宿，故无厨房油烟和火烟排放。 |
| 固废 | 技改项目完成后，建设单位不再产生煤渣和粉煤灰。本次技改项目不新增员工和产品的产量，无新增的生活垃圾。 | 经检查，生活垃圾交由环卫部门处理，废包装袋交由相关厂商回收利用。 |
| 噪声 | 选用低噪声的设备，配套减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置。并在运行过程中，加强对设备的维修和保养等措施。确保厂区边界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准。 | 采取合理布置机器设备、加强设备维护保养等措施处理，起到了较好的隔音效果。监测结果表明，厂区东、南、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准。 |
| 总量 | SO2控制在0.014t/a、NOX控制在0.028t/a | 经废气的检测结果计算，NOX的总量为0.018t/a，达到环评批复中总量控制的要求。二氧化硫由于检测结果低于检出限，故无法计算。 |

- 五、验收监测内容

- （一）废水验收监测内容

废水监测内容及频次见表5-1。

表5-1  废水监测内容及频次

| 编号 | 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级化粪池 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、SS、LAS | 连续2天，每天3次 |

- （二）废气监测内容

表5-2 废气监测内容及频次

| 编号 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气（SO2、NOX、烟尘、烟气黑度） | 废气排放筒 | 连续2天，每天3次 |
| 2 | 无组织颗粒物 | 上风向1个点，下风向 3个点 | 连续2天，每天2次 |

- （三）噪声监测内容

厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧、北侧各设1个监测点位，在厂区边界外1 m处布点。频次为监测2天，昼间各1次。噪声监测内容见表5-3。

表5-3 噪声监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东侧、南侧、西侧、北侧各设 1个监测点位 | 监测2天，昼间检测1次。 |

- （四）固废调查内容

调查该项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

- 六、验收监测评价标准

- （一）废水控制标准

据该项目的环评批复及该项目的实际情况，生活污水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作种类标准。

表6-1  污水排放执行标准

| 项目 | 标准限值（或范围） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 5.5~8.5 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作种类标准 |
| CODCr | 200 mg/L |  |
| BOD5 | 100 mg/L |  |
| 悬浮物 | 100 mg/L |  |
| 氨氮 | -- |  |
| 总磷 | -- |  |
| LAS | 8 mg/L |  |

（二）废气控制标准

SO2、NOX、烟尘、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2新建燃油锅炉排放浓度的限值要求。

表6-2  锅炉废气排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- |
| - SO2 | 200 |
| - NOX | 250 |
| - 烟尘 | 30 |
| - 烟气黑度（级） | ≤1 |

表6-3  无组织废气排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |

- （三）噪声控制标准

东、南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准，噪声标准限值见表6-4。

表6-4 噪声标准限值

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  |
| 东、南、西、北 厂界噪声 | 等效A声级 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008 ）3类标准 |

- （四）总量控制标准

- SO2控制在0.014t/a、NOX控制在0.028t/a。

- 七、验收监测数据的质量控制和质量保证

- （一）监测分析方法

表7-1 分析监测方法一览表

| 类别 | 项目 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | —— |
|  | CODCr | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 | —— |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L |
| 废气 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及其修改单 | 20 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 测烟望远镜法（B） 5.3.3（2） | 0.5级 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m³ |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 35 dB(A) |

- （二）质量保证和质量控制

1. 及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

2. 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3. 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有上岗证书。

4. 实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。

5. 废水的采样、保存和分析按照《水和废水监测分析方法》(第四版)的要求进行，采样频次按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）进行。

6.气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

7. 噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。

8. 测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

- 八、验收监测结果与分析评价

- （一）验收监测期间工况情况

该项目验收监测期间，生产负荷均达到设计能力的75%以上, 且工况稳定，环保设施运行正常情况，满足环境保护设施竣工验收监测工况的要求。（如下表所示）

表8-1  实际生产负荷

| 监测日期 | 产品名称 | 设计年产量 | 设计日产量 | 监测期间实际产量 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年03月28日 | 拼板胶 | 500吨/年 | 2.78吨/天 | 2.25吨/天 | 80.9% |
| 2019年03月29日 |  |  |  | 2.19吨/天 | 78.8% |
| 备注 | 该项目年工作日为180天。 |  |  |  |  |

（二）污水监测

生活污水监测结果见表8-2。

- 表8-2 生活污水监测结果数据统计表      单位：mg/L，pH值除外

| 监测时间 |  | 监测点位 | pH值 | 悬浮物 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年03月28日第一次 |  | 三级化粪池 | 7.09 | 42 | 160 | 56.2 | 12.5 | 0.08 | ND |
| 2019年03月28日第二次 |  |  | 7.13 | 49 | 162 | 57.5 | 13.2 | 0.06 | ND |
| 2019年03月28日第三次 |  |  | 7.04 | 45 | 158 | 55.4 | 12.8 | 0.07 | ND |
| 2019年03月29日第一次 |  |  | 6.93 | 52 | 159 | 56.2 | 11.9 | 0.06 | ND |
| 2019年03月29日第二次 |  |  | 6.85 | 47 | 165 | 58.1 | 12.6 | 0.09 | ND |
| 2019年03月29日第三次 |  |  | 7.02 | 55 | 163 | 57.9 | 12.8 | 0.05 | ND |
| 二日平均值 |  |  | 7.01 | 48 | 161 | 56.9 | 12.6 | 0.07 | ND |
| 执行标准 |  |  | 5.5-8.5 | 100 | 200 | 100 | -- | -- | 8 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | - “ND”代表检测结果低于该项目方法检出限； - 执行GB 5084-2005《农田灌溉水质标准》旱作标准； 3.检测结果仅对当日当次负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(三) 废气监测

表8-3 监测期间气象参数

| 检测时间 | 环境温度（℃） | 环境气压（kPa） | 风速（m/s） | 湿度（%） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年03月28日 | 21.0-25.0 | 99.8 | 1.1 | 61 | 无持续风向 | 晴 |
| 2019年03月29日 | 18.0-22.0 | 99.8 | 1.2 | 60 | 无持续风向 | 晴 |

- 表8-4  锅炉废气监测结果表

| 标准限值 | 废气排放口 |  |  |  |  |  | 2日 均值 | 标准 限值 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年03月28日 |  |  | 2019年03月29日 |  |  |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 标干流量m3/h | 481 | 499 | 460 | 525 | 496 | 570 | 492 | － | － |
| 含氧量％ | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | － | － | － |
| 颗粒物实测浓度 mg/m3 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | － | － | － |
| 颗粒物折算浓度 mg/m3 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 28 | 30 | 0.0036 |
| 颗粒物排放速率 kg/h | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | － | － |
| SO2实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | － | — |
| SO2折算浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | － | 200 | — |
| NOX实测浓度 mg/m3 | 99 | 94 | 92 | 101 | 97 | 94 | － | － | — |
| NOX折算浓度 mg/m3 | 130 | 127 | 122 | 137 | 133 | 126 | 130 | 250 | 0.018 |
| NOX排放速率 kg/h | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | － | － |
| 烟气黑度 （级） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | — |
| 达标情况 | 达 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉参数 | 额定蒸发量：0.3t/h；燃料：0#优质柴油。锅炉每天开启2小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.执行《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2新建燃油锅炉排放浓度限值，基准氧含量按照该标准规定的3.5%换算； 2.“ ND”表示检测结果低于仪器的检出限； 3.检测仪器：崂应3012H烟尘（气）测试仪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表8-5 无组织颗粒物监测结果表

| 监测点位 | 监测项目及监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物mg/m3 |  |  |  |
|  | 2019年03月28日 |  | 2019年03月29日 |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
| 上风向参照点1# | 0.181 | 0.161 | 0.164 | 0.181 |
| 下风向监控点2# | 0.217 | 0.197 | 0.200 | 0.217 |
| 下风向监控点3# | 0.253 | 0.251 | 0.237 | 0.253 |
| 下风向监控点4# | 0.235 | 0.233 | 0.219 | 0.199 |
| 达标情况 | 达 标 |  |  |  |
| 排放标准：《DB 44/27-2001《大气污染物排放限值》表2第二时段无组织排放监控浓度限值 | 1.0 |  |  |  |

- （四）噪声监测

表8-6  噪声监测结果表

| 监测 日期 | 测点编号 | 采样地点 | 检测结果dB(A) | 标准限值dB(A) | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 昼间 |  |
| 2019年03月28日 | N1 | 厂区北边界外1米 | 62.9 | 65 | 机械 |
|  | N2 | 厂区东边界外1米 | 63.7 |  | 机械 |
|  | N3 | 厂区南边界外1米 | 60.8 |  | 机械、环境 |
|  | N4 | 厂区西边界外1米 | 58.7 |  | 机械、环境 |
| 2019年03月29日 | 1# | 厂区北边界外1米 | 62.6 |  | 机械 |
|  | 2# | 厂区东边界外1米 | 64.1 |  | 机械 |
|  | 3# | 厂区南边界外1米 | 60.5 |  | 机械、环境 |
|  | 4# | 厂区西边界外1米 | 59.4 |  | 机械、环境 |
| 备注 | - 1.执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008 ）3类标准； 2.检测结果仅对当日当次负责。 |  |  |  |  |

噪声、无组织废气监测点位图：

橡森木业厂房

3#    2#             N

▲N1

永固胶粘剂厂房

健

峰

木

业

厂

房

4#

N4▲                      ▲N2   空

地

1#         ▲N3

风向

树得华厂房

注：“▲”表示噪声监测点；“  ”表示无组织废气监测点。

九、环境管理检查

- (一)环保审批手续及“三同时”执行情况

该项目环评、环保审批等手续齐全，执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，符合《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定。

- (二)环境管理规章制度的建立及其执行情况

梅州永固胶粘剂制品有限公司按照有关规定建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责，并严格执行公司环境保护管理规定。

- （三）环保机构设置和人员配备情况

梅州永固胶粘剂制品有限公司成立了环境和安全小组，由专人负责公司环境保护管理工作。

- （四）环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

- （五）厂区环境绿化情况

公司对行政办公区和厂区进行了一定程度的绿化。

- 十、结  论

- （一）环境管理检查结论

梅州永固胶粘剂制品有限公司建设项目执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境保护管理工作。

- （二）验收监测结论

梅州市高远科技有限公司于2019年03月28日-29日对该项目的生活污水、废气、噪声进行了验收监测。验收监测期间，环保设施运行正常，主体工程运行稳定，符合验收监测的相关要求。

- 污水监测结论

- 我公司已对本项目产生的生活污水进行了连续多频次的监测。监测结果表明，生活污水排放达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作种类标准限值的要求。

- 2、废气监测结论

- 我公司已对该项目的无组织排放颗粒物、锅炉废气进行了连续多频次的监测。监测结果表明，锅炉废气SO2、NOX、烟尘、烟气黑度达到《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2新建燃油锅炉排放浓度的限值要求；无组织排放颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB 44/27－2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

- 3、噪声监测结论

我公司已对该项目的厂界噪声进行了连续2天的监测。监测结果表明，该项目东、南、西、北厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。

（三）建议

建议梅州永固胶粘剂制品有限公司进一步加强环保管理工作，做好污染物处理设施的日常管理和维护，确保设施正常运行，杜绝环境污染事故的发生。在生产过程中继续完善相关环保措施，加强管理，做到污染物的长期稳定达标排放。

1、生产期间与项目配套的环保设施应同时投入使用，并加强环境保护设施运行管理，制定各项管理制度，确保各项污染物达标排放。

2、对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量使污染物排放降至最低浓度。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）： 梅州市高远科技有限公司                                           填表人（签字）：                                                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  | 梅州永固胶粘剂制品有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地址 | 广州南沙（平远）产业转移工业园 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  | 密封用填料及类似品制造业2645 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 | 新建（√） 改扩建 技改 补办 （划√） |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  | 主要从事拼板胶制品加工生产，年生产能力为500吨 |  |  |  |  | 建设项目 开工日期 | 2008年5月 | 实际生产能力 | 年产拼板胶500吨 |  |  |  | 试运行日期 | 2008年9月 |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500万元港币 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 25万元港币 |  |  | 所占比例（%） |  | 5% |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 平远县环境保护局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 平环建函〔2008〕6号 平环建函〔2018〕31号 |  |  | 批准时间 |  | 2008年06月23日 2018年12月26日 |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 梅州市高远科技有限公司 |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 500万元港币 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 25万元港币 |  |  | 所占比例（%） |  | 5% |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5万元港币 |  | 废气治理（万元） | 10万元港币 | 噪声治理（万元） |  | 3万元港币 | 固废治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） | 7万元港币 | 其他 | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 | 1440小时 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 梅州永固胶粘剂制品有限公司 |  |  |  | 邮政编码 | 514600 | 联系电话 | 阙晋康（13075112955） |  |  | 环评单位 |  | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  | —— |  | —— |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | 161 |  | 200 | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  | 氨氮 |  | —— |  | 56.9 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— |  | 200 | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— | 0.014 | —— | —— |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | 130 |  | 250 | 0.0018 | —— | 0.0018 | —— | —— |  | 0.0018 | 0.028 | —— | 0.0018 |
|  | 工业粉尘 |  | —— |  | 28 |  | 30 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— | —— |  |
|  | 工业固体废物 | 一般固废 | —— |  | —— |  | —— |  |  | 0 | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 危险固废 | —— |  | —— |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  | 它 与 特 项 征 目 污 有 染 关 物 的 其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。